## 椭偏仪采购项目

## 公开招标延迟公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20230301

项目名称：椭偏仪采购项目

项目地点：深圳（交货地点为苏州）

项目要求：异质结PVD项目中心检测膜层厚度以及折射率的测试等。

此次招标项目的设备清单如下。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椭 偏 仪 | 技 术 参 数; 功能; 1、测量样品包括玻璃/硅片等，表面是粗糙的或者平整的。 2、膜层包括单层或多层膜。 3、测量参数包括膜厚、折射率n 和消光系数k。. 波长范围; 全光谱测量，波长范围245-930nm，波长范围更广也可以。. 入射角; 40°-90°可手动调节，5°步进性. 膜厚精度; ＜0.5nm（基于标准片）. 折射率精度; ＜0.003（基于标准片）. 膜厚重复性要求; <0.5A（1 sigma基于标准片,10times）. 折射率重复性要求; 0.0005（1 sigma基于标准片,10times）. 标片数量; 1片： SiO2 On Sicr 免清洗. 测量范围; 膜厚： 0.1nm-20μm 折射率：1.0-7.0. 硬 件 配 置; 载物台; 1、自由可切换的水平 倾斜载物台 电池片正反面测试无需更换台面。 2、可测试210* 210mm 及以下的太阳能电池样品，可测量电池样品上每个点。. 光谱仪; 1、背照式CCD 光谱仪，光谱范围190nm-1100nm 2、自由设置积分参数，分辨率18bit.. 光纤光源; 光源寿命至少达到2000小时，光源波动<0.5%，光学器件使用寿命>10年（供应商须免费提供3个光源作为备品备件）. 自动对焦; 高精度高斯对焦模块，采用与测试系统相同光路，有效保证对焦的准确性,精度可达0.0001mm，软件可选全自动对焦或手动对焦或不对焦。. PC; 工控机 I5以上处理器；双硬盘：固态硬盘256G存储空间，机械硬盘1T存储空间；8G内存，正版Windows操作系统 21寸显示器. UPS; 标配. 软硬件; 分级控制，全部参数顶级权限开放给客户自由设置. 软 件 配 置; 软件; 具备一键测试能力，软件永久免费升级，永久免费建模. 层级; 分工程师、操作员、设备管理等不同层级方便设备的管理. 操作便利性; 可无限制的编辑波长范围，拟合区间，软硬件相关参数，数据库处理，模型导入等任意操作. 测量; 1、系统校准 2、自动设置光学组件方位角 3、手动/自动执行用户定义的任务. 测量结果输出; 1、可提供 Dispersion Roughness等分析模型， 2、易于使用、用户可扩展的材料数据库 3、自定义分析波长，折射率梯度，粗造度等分析，提供模拟材料光谱图形等。 3、自动输出厚度，折射率，吸收系数等数据，结果具备自动保存，自动汇总功能。. | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、注册地址为国内；

5、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、银行开户许可证；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、投标方须提供经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、产品资料说明书；

（6）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、评标标准：

鉴于我公司按功能参数要求进行招标，在开标时以投标方投标文件为主（必须随附产品资料，未提供的作废标处理），确认投标产品是否满足我司需求，综合交期、价格、付款方式折换成“综合价格”进行评比。

细则：

（1）、按投标价格进行计算。

（2）、综合价格=投标价格*交期系数*付款方式系数。

（3）、交期系数：交期为合同签订后90天内的，交期系数为100%；交期为合同签订后80天内的，交期系数为99%；交期为合同签订后70天内的，交期系数为98%；交期超过合同签订后90天内的，废标。

（4）、付款方式系数：合同签订后预付50%，验收合格后付40%，质保金10%一年后付款，该系数为97%；合同签订后预付50%，发货前支付30%，验收合格后付余款，该系数为98%；合同签订后预付50%，发货前支付40%，验收合格后付余款，该系数为99%；合同签订后预付50%，发货前支付50%，该系数为100%；付款方式不符合要求的，废标。

按如上标准评选出中标供应商及备用供应商各一名。如中标供应商不能履行合同约定，则启用备用供应商。

四、样品试用：

中标供应商须提供标准样块（包含样块标准数据），通过标准样测试结果和标准数据进行比对，评估仪器测量精度、重复性等核心性能，比对后符合要求方能签订采购合同。

试用样块需满足以下要求：膜厚精度＜0.5nm（基于标准片），折射率精度＜0.003（基于标准片），膜厚重复性要求<0.5A（1 sigma基于标准片,10times），折射率重复性要求0.0005（1 sigma基于标准片,10times）

五、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2023年3月21日10:00 时至2023年4月3日16:00 时

现延迟项目报名截止时间至：2023年4月7日18：00时

投标文件递交截止时间：2023年4月4日12:00 时

现延迟投标文件递交截止时间至：2023年4月10日18：00时

项目开标时间：2023年4月11日14:30 时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路12号大族激光全球智造基地4栋

有意者请联系我公司招标部，索取详细的招标书及投标模板。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755－86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2023年4月6日