## EMC测试仪器设备采购项目

## 公开招标变更及延迟公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20240104

项目名称：EMC测试仪器设备采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购EMC测试仪器设备。（特别提醒：此次招标共4种设备，投标方投标时须按项目编号及项目名称分别单独投标，若有打包投标者不纳入评标范围。）

此次招标项目的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | （1）符合标准：IEC61000-4-4、GB/T 17626.4； （2）主菜单：IEC标准、用户、编程模式； （3）输出电压：0.2～±5KV±10%； （4）脉冲频率：1kHz～1200kHz±10%，连续可调； （5）脉冲极性：正或负，正负交替； （6）内阻：50Ω±20%； （7）脉冲前沿：5ns±30%； （8）脉冲宽度：(50Ω)50ns±30%，(1kΩ)35ns----150ns； （9）相位角度：0~359°同步，步进1°或异步，自动； （10）脉冲个数：1—255个，连续可调； （11）脉冲串周期：典型300mS（0.15—9.99S可调，调节精度0.01S），连续可调； （12）试品耦合/去耦网络：内置； （13）ECT负载：三相五线AC380V，300A； （14）仪器工作状态指示：前面板LED指示、LCD显示； （15）仪器接地连接方式：使用扁平接地线； （16）外部触发输入：BNC 5V TTL； （17）上位机：RS232、RJ45接口 可联机打印测试报告； （18）工作电源：AC220V±10%，50/60Hz； （19）保险丝：3A； （20）最大功耗：250W； | 1 | 台 |
| 2 | 雷击浪涌发生器 | （1）电压波形：波前时间:1.2us±30%，半峰值时间:50us±20%； （2）电流波形：波前时间:8us±20%，半峰值时间:20us±20%； （3）测试电压范围：0.2KV–7.5KV（±5%）； （4）测试电流范围：0.1KA–3.75KA（±5%）； （5）源阻抗：2欧姆,（±5%）； （6）耦合电阻：10欧姆（共模试验）,0欧姆(差模试验)（±5%）； （7）耦合电容：9uF.18uF； （8）触发方式：同步，异步，自动； （9）极性：正，负，先正后负，先负后正； （10）相位：0°-360°,1°步进设置或随机方式,全自动相位； （11）次数：1—9999次； （12）间隔：10—9999S； （13）EUT电源：自动判断交直流显示； （14）安全盒触发端口：外接安全防护罩(选配）； （15）试品耦合/去网耦合：内置； （16）耦合输出方式：L1,L2,L3-N,L-PE,N-PE,L+N-PE，L1 L2 L3 N差模线对线，L1 L2 L3 N PE共模线对地依次耦合； （17）EUT负载：三相五线AC 430 300A 50/60Hz； （18）CDN容量：0～±8KV； （19）隔离变压器：配备符合雷击浪涌设备使用； | 1 | 台 |
| 3 | 静电放电发生器 | （1）输出电压：0.2～±20kV精度5%,实时高压在线显示； （2）输出电压极性：正/负,正负交替； （3）放电电容：150PF； （4）放电电阻：330Ω； （5）放电电流上升时间：0.6～1ns； （6）静电保持时间：>5s； （7）工作形式：放电时间间隔可以设置在0.05～99.99s之间，可满足各种操作方式，如20PPS放电；设置值小于0.05s时，是单次放电； （8）放电次数设定：1～9999或无限次； （9）放电形式：接触放电；空气放电； （10）放电次数：可预设置1-9999次或无限次； （11）触发方式：1.自动2.手动3.电压自动渐升 扫描； （12）仪器工作状态指示：前面板LED指示、LCD显示； （13）仪器接地连接方式：使用扁平接地线； （14）上位机：RS232、RJ45接口，可联机打印测试报告； （15）设备工作电源：AC220V±10%,50/60Hz； （16）保险丝：3A； （17）最大功耗：250W； （18）环境温度：15℃-35℃； | 1 | 台 |
| 4 | 高频振动测试仪 | （1）测试样品重量：5Kg（测试样品尺寸：长18cm*宽8cm*高2cm）； （2）加速度：20g（1H→600Hz以内）； （3）振动方向：单垂直方向； （4）测试项目：正弦、随机、典型冲击等； （5）其它参数要求：按照国标要求； | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、投标人注册资本不低于500万人民币，并取得ISO9001:2015质量管理体系认证证书；

5、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、开票资料；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、近十二个月单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）；

（6）、近三个月及上年度财务报表（须加盖公章）；

（7）、最近同类型产品的销售合同复印件（2个及以上案例）（涉及敏感信息可进行保密处理）；

（8）、ISO9001:2015质量管理体系认证证书；

（9）、产品资料说明书；

（10）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

（一）电快速瞬变脉冲群发生器：

1、项目编号：DZZB20240104-1

2、项目名称：EMC测试仪器设备采购项目（电快速瞬变脉冲群发生器）

3、项目报名时间：2024年2月5日9:00时至2024年2月23日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2024年2月26日18:00时

现延迟项目报名截止时间至：2024年3月1日18:00时

现延迟投标文件递交截止时间至：2024年3月4日18:00时

预计开标时间：2024年3月5日14:30时

（二）雷击浪涌发生器：

1、项目编号：DZZB20240104-2

2、项目名称：EMC测试仪器设备采购项目（雷击浪涌发生器）

3、项目报名时间：2024年2月5日9:00时至2024年2月23日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2024年2月27日18:00时

现延迟项目报名截止时间至：2024年3月1日18:00时

现延迟投标文件递交截止时间至：2024年3月4日18:00时

预计开标时间：2024年3月6日14:30时

（三）静电放电发生器：

1、项目编号：DZZB20240104-3

2、项目名称：EMC测试仪器设备采购项目（静电放电发生器）

3、项目报名时间：2024年2月5日9:00时至2024年2月26日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2024年2月28日18:00时

预计开标时间：2024年2月29日14:30时

（四）高频振动测试仪：

1、项目编号：DZZB20240104-4

2、项目名称：EMC测试仪器设备采购项目（高频振动测试仪）

3、项目报名时间：2024年2月5日9:00时至2024年2月27日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2024年2月29日18:00时

预计开标时间：2024年3月1日14:30时

（五）开标地点：

深圳市宝安区福永街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请联系我公司招标部。

四、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755-86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2024年2月27日