## 二手在线双轨AOI采购项目公开招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20240305

项目名称：二手在线双轨AOI采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购二手在线双轨AOI

此次招标项目的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二手在线双轨AOI | LI-3000DP | （1）结构：双轨,1轨固定，2,3,4轨可调； （2）PCB尺寸范围：≤50*50MM（min），≥450*330MM（max）； （3）摄像头：≥800W像素智能工业相机+远心镜头； （4）分辨率：≤5um标准(5-15um连续可调）； （5）检测速度：小于250ms/FOV ； （6）可检PCB弯曲度：≤4.5MM，或者PCB对角线长的2% ； （7）PCB厚度范围：0.2~5MM； （8）流向：可设定左→右/右→左/同进同出； （9）编程模式：手动模式+CAD数据导入自动对应元件库，手动编程≤30min，数据导入≤10min； （10）检测能力：偏移、少锡、短路、缺件、歪斜、立碑、侧立、翻件、错件、破损、极反、虚焊、空焊、锡洞、缺引脚等不良； （11）算法：矢量算法+图像对比 （12）具有MES端口+自动条码识别。 （13）运动系统：丝杆+AC伺服马达+光栅。 （14）支持MES系统联网、获取数据。 （15）设备生产年份：2017~2023年之间即可。 | 2 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、须提供以下资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）开票资料；

（3）经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）产品资料说明书；

（6）投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2024年4月7日8:30时至2024年4月18日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2024年4月22日18:00时

预计开标时间：2024年4月24日14:30时

开标地点：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请联系我公司招标部。

四、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com

联系人：李长娟

联系电话：0755-86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2024年4月3日